# FR 11    Bouton Configurer « Nouveaux Services »

Linda Buffière - 15/02/2018

Linda Buffière - 15/02/2018

Contexte : d'opération pour les swaps ATM => GE par OTOMAT

Les clients sont en affectés sur le GE et configuré sur le XD.  Pour les clients ACA sur ces swaps XD=>GE , il n’y a pas de problème, en revanche pour le cas client ORANGE swap XD =>GE : KO.

### Règles de Gestion de ce bouton

Règles SEBA de déclenchement du bouton Configurer Nouveaux Services :

1.       Le dossier ne doit pas être à l’état ECC (En Cours de Configuration) dans la réponse de Brasil

2.       Le Mode de l’EPC Global doit être à « I » (Installé N ?) dans la réponse de Brasil

3.       Le service cible doit être à l’état « affecté » dans Brasil

4.       La balise compatibilité de l’infoDossier de la réponse Brasil doit être à Non (ou false, ou ne doit pas être présent, …)

5.       Tous les services actuels doivent être affectés

Gestion BRASIL :

BRASIL_CL_AFFSORTIE_R0030 : Calcul de la compatibilité du dossier de réalisation

Valeurs acceptées : ‘0’ pour faux, ‘1’ pour vrai. compatibilité = 1 (Indique à SEBA qu’il faut Configurer puis Déconfigurer les services du client) compatibilité = 0 (Indique à SEBA qu’il faut Déconfigurer puis Configurer les services du client) La valeur vaut 1 lorsque : - Le client est nouveau (cas de création) - On supprime complètement les services (cas de résiliation) - La mutation consiste en une mutation de dslam - On change de port sur le même dslam : - sans réutiliser les ressources de collecte de type ATM (VP) - en réutilisant uniquement les ressources de collecte de type GE (VLAN) - sur un service porté par un VLAN ayant un mode forwarding différent de CC ou CCST La valeur vaut 0 lorsque : - Lors d’un changement de broches une composante forcée est identique à une composante utilisée dans la configuration précédente et les ressources de collecte du client sont de type VLAN et le mode forwarding des vlans des égal à CC ou CCST.

Celle utilisée par ATOS pour analyser les pb (à confirmer …) :

1 Cas d’une suppression des services d’un clients => Compatibilité = 1

·         2 Cas de création d’un nouveau client => Compatibilité = 1

·         3 Cas d’un client existant qui conserve son port => Compatibilité = 0

·         4 Cas d’un client existant qui change de port et qui change de dslam => Compatibilité = 1

·         5 Cas d’un client existant qui change de port et qui ne change pas de dslam, plusieurs cas possibles :

1.       Une composante existante a été mutée (au moins une ressource de collecte a été réutilisée) => Compatibilité = 0

2.       On est sur un VLAN => Compatibilité = 1

3.       On réutilise le meme VC de collecte en changeant de port => Compatibilité = 0

4.       Tous les autres cas => Compatibilité = 1

### Correction :

Passer  : mkfl_is_compatible =1   sur le dossier BRASIL

Dans SQL :

update t_making_files set mkfl_is_compatible =1 where mkfl_nd in ('164038537');