# FR 1583 Recherche de BROCHE en echec 300 ou 327

| Application : BRASIL | Version de détection du pb : G8 |
| --- | --- |
| Dernière modification par : Johan Bronnimann | Le : 18/08/2016 |
| Durée estimée : 45 minutes | Périodicité : à la demande |
| Commentaires :Bug en cours de correction |  |

## Contexte

Nombreux AVP sur le site Q2_ARZ (sur un DSLAM) 
Code erreur : 300 - 327
Libelles erreur : Echec de la recherche de broche '114' : la broche forcée ne répond pas aux services demandés

Alors qu’au niveau du DSLAM la Broche est disponible, services ouverts, présence de client ayant la même offre que les demandes en AVP ou en échecs dans SEBA.

Remarque : A l’IHM BRASIL  le taux d’occupation ADSL  était donc calculé à 100 % par BRASIL (calculerToc.ksh)

àIMPOSSIBLE d’affecter un nouveau client sur le DSLAM alors que des BROCHES Sont disponibles

Exemple sur une demande SEBA IHM

Normalement :

les Ports HS ont le champs port_attribuable = 0  
Les Ports occupés logiquement  ont le champs  port_attribuable = 4
Les Ports libre et disponible ont le champs   port_attribuable = 1 (c ce champ qui si il ne vaut pas 1 rend err 327 à tort)

L4erreur 300 semble être lié au fait que dans la table dénormalisée t_d_dslam_xdsl_cards le champ dxcd_mnl_available_port_count vaux, a tort 0. (A vérifier)

Ci-dessous une requete dbvizualiser permettant, à partir des données saisies àl’IHM SEBA de retrouver les valeurs des champs pouvant faire en sorte que le port ne soit pas scruté par le rechercher broche

select dslam.eqpt_name,ch.shlf_logic_shelf_num,c.card_num,reg.strp_name,port_pin_num,

case when p.port_attribuable=4 then p.port_attribuable::varchar || '- OQP'

when p.port_attribuable=1 then p.port_attribuable::varchar || '- Libre'

when p.port_attribuable=0 then p.port_attribuable::varchar || '- Shadow (invisible du rechercher broche)'

else p.port_attribuable::varchar

end,

case when dxcd_mnl_available_port_count=0 then dxcd_mnl_available_port_count::varchar || '- carte non scrutée par rechercher broche'

else dxcd_mnl_available_port_count::varchar

end,

(select count(*) from t_ports where card_id=c.card_id) nb_port,

(select count(*) from t_ports where card_id=c.card_id and port_attribuable=4) nb_used_port,

(select count(*) from t_ports where card_id=c.card_id and port_attribuable=1) nb_free_port,

(select count(*) from t_ports where card_id=c.card_id and port_attribuable=0) nb_shadow_port,

(select count(*) from t_ports where card_id=c.card_id and port_attribuable not in (0,1,4)) nb_autre_ports

from

t_distributors dist join t_nodes ne on ne.node_id=dist.node_id

join t_stripes reg on reg.dist_id=dist.dist_id

join t_ports p on p.strp_id=reg.strp_id

join t_d_dslam_xdsl_cards tdc on tdc.card_id=p.card_id

join t_cards c on c.card_id=p.card_id

join t_equipments dslam on dslam.eqpt_id=c.eqpt_id_delocalized

join t_slots s on c.slot_id=s.slot_id

join t_shelfs ch on ch.shlf_id=s.shlf_id

WHERE ne.node_center_code42c='PRO' and ne.node_base_code42c='DOC.WU'

and reg.strp_name='AD4214' and port_pin_num='0'

En mettant les valeurs de broche forcé ca permet de tester la veracité de la dispo ou non de la broche, en mettant  moins de paramètre on peux donc retrouver les broches non trouvées à tort.

## Traitement  ex DSLAM DSARZ802  id 5060074

### 1er cas Ports occupé Logiquement par des clients champs port_attribuable erronés valorise à 0 au lieu de 4

-- ports OQP par des clients sur le DSLAM

select port_id, port_attribuable from t_ports where port_id in (

select a_port_id from t_mrt_access_dslams where a_eqpt_id = 5060074)

port_id     port_attribuable

---------    ----------------

362807651         0                (KO)

-- Modifier l'état des ports occupés par des clients : mettre le champ port_attribuable à 4

update t_ports set port_attribuable = 4 where port_id in (

select a_port_id from t_mrt_access_dslams where a_eqpt_id = 5060074)

port_id     port_attribuable

--------- ----------------

362807651        4                (OK)

### 2eme cas Ports en service et non occupésLogiquement  champs port_attribuable erronés valorise à 0 au lieu de 1

--ports libres sur le DSLAM

select t_cards.card_num, t_ports.* from t_ports, t_cards where t_ports.card_id = t_cards.card_id and t_ports.card_id in (5928932,

5933319,

5933320,

5933321,

5933322,

5933323)

and port_id not in (select a_port_id from t_mrt_access_dslams where a_eqpt_id = 5060074)

and port_out_status not in ('B','D','M')

and port_type != 'R'

order by card_id,port_num

card_num   card_id    port_id       port_attribuable 
   5       5933321    362807160             0                (KO)

--MAJ port_attribuable passer de HS à libre

update t_ports set port_attribuable = 1 from t_cards where t_ports.card_id = t_cards.card_id and t_ports.card_id in (5928932,

5933319,

5933320,

5933321,

5933322,

5933323)

and port_id not in (select a_port_id from t_mrt_access_dslams where a_eqpt_id = 5060074)

and port_out_status not in ('B','D','M')

and port_type != 'R'

card_num   card_id    port_id       port_attribuable 
   5       5933321    362807160             1                (OK)

## controller la tble t_d_dslam_xdsl_cards

Dans la table t_d_dslam_xdsl_cards le champ dxcd_total_port_count doit valoir le nombre de port visible à l’IHM brasil et le champ t_d_dslam_xdsl_cards doit avoir la valeur du nombre de port disponible.

Cette table semble être celle mise à jour via le calculerTOC par moment.

En tout cas si le champ dxcd_total_port_count vaut 0 alors le calculertoc exclue d’office la carte de ses recherches.

Apres correction des données en BDD Brasil

## Relancer le CalculerToc.ksh

sur Db 11 
en Ad49mbdd

Attention le traitement prends 5 minutes soyez patient

cd /opt/application/49mbdd/current/BrasilTools
./CalculerTOC.ksh

verification a l IHM BRASIl le TOC ADSL

## Relancez l AVP dans Artemis

## verification dans SEBA